Análise Exploratória de Dados

Leitura de Medidores via Imagens

Projeto: Leitura automática de medidores a partir de fotografias capturadas por leituristas

Fonte dos dados: Extrações CSV + imagens de medidores (Neroenergia)

Tipo de documento: Relatório técnico de análise exploratória (EDA)

# Resumo executivo

Este documento consolida a análise exploratória de dados (EDA) realizada sobre a base de leituras de medidores e o respectivo acervo de fotografias capturadas em campo por leituristas. O objetivo da EDA foi entender a estrutura, a qualidade e as inconsistências dos dados tabulares e das imagens, de forma a preparar terreno para a construção de um pipeline de leitura automática (OCR) do valor exibido no mostrador dos medidores.

A análise foi dividida em três frentes principais:

- Análise dos arquivos CSV: estrutura, valores nulos, duplicatas e distribuição da variável de leitura.

- Correspondência entre CSV e imagens em disco: verificação de integridade referencial entre os registros tabulares e o acervo de fotos.

- Análise exploratória das imagens: inspeção de dimensões, padrão de captura e, principalmente, qualidade fotográfica (nitidez, claridade, contraste e ruído), agregada por lote de extração.

Os principais achados indicam uma base de dados majoritariamente íntegra e consistente, com dois pontos de atenção relevantes: (i) a existência de possíveis valores sentinela (0) na posição do medidor, que aparentam não representar leituras reais, diferente dos valores 999999, que foram confirmados como leituras reais de medidores no limite do display; e (ii) uma taxa recorrente de aproximadamente 1 em cada 3 fotos borradas, um padrão sistemático e uniforme entre os quatro lotes de extração analisados, o que aponta para uma causa estrutural do processo de captura, e não para um problema isolado de um lote específico.

# 1. Contexto e objetivo

O problema de negócio consiste em automatizar a leitura do valor exibido no mostrador de medidores de energia, a partir de fotografias tiradas por leituristas em campo. Antes de qualquer etapa de modelagem (OCR ou visão computacional), foi necessário compreender a qualidade e a consistência tanto da base tabular de leituras quanto do acervo de imagens associado a ela, etapa que constitui o objeto deste documento.

# 2. Dados utilizados

A base é formada por múltiplos arquivos CSV, concatenados em um único DataFrame, e por um conjunto de imagens .jpg organizadas em pastas, uma por lote de extração.

2.1 Dicionário de dados

| Coluna | Tipo | Descrição | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero do medidor | Texto | Identificador numérico do medidor ao qual o registro pertence. | 3213492267 |
| Posicao do medidor lida | Inteiro | Valor da leitura registrada para o medidor no momento da coleta. | 6521 |
| Nota de Leitura Atual | Texto | Código ou observação associada à leitura atual. Pode ser nulo quando não há nota registrada. | L131 |
| Foto do medidor | Texto | Nome do arquivo da fotografia correspondente ao registro. | PSP_EXTRATLEITIMPL_..._000.jpg |

2.2 Lotes de extração (pastas de imagens)

As imagens estão organizadas em quatro pastas, cada uma correspondente a um lote/data de extração:

- PSP_EXTRATLEITIMPL_030726_0121

- PSP_EXTRATLEITIMPL_200526_0352

- PSP_EXTRATLEITIMPL_210526_0335

- PSP_EXTRATLEITIMPL_220526_0408

# 3. Metodologia e etapas de análise

3.1 Estrutura dos CSVs e valores nulos

A verificação inicial mostrou que as colunas Número do medidor e Posição do medidor lida estão totalmente preenchidas em todos os registros, enquanto Nota de Leitura Atual e Foto do medidor apresentam uma quantidade relevante de valores nulos.

A investigação mais detalhada revelou que a ausência de Foto do medidor explica parte, mas não toda, a nulidade de Nota de Leitura Atual, há registros com foto presente e, ainda assim, nota nula. Esse achado reforça a necessidade de tratar essas duas colunas de forma independente, sem assumir uma relação de causa-efeito direta entre elas.

3.2 Duplicatas: identificação e regras de tratamento

A checagem de duplicatas revelou:

- 1 linha totalmente duplicada (todas as colunas idênticas).

- 12 valores de Número do medidor duplicados (24 linhas envolvidas), de um total de 13.669 linhas e 13.657 valores únicos de medidor.

A inspeção manual desses casos mostrou que as duplicatas não são cópias idênticas: o mesmo medidor aparece em mais de uma linha, mas com Posição do medidor lida, Nota de Leitura Atual e/ou Foto do medidor diferentes. A partir dessa observação, foram definidas três regras de tratamento:

- Linha 100% duplicada → excluída por redundância pura.

- Medidor duplicado com a mesma posição, porém uma linha com foto e outra sem foto → a linha sem foto é excluída, mantendo-se a linha com evidência fotográfica.

- Medidor duplicado com posições diferentes → tratado caso a caso, por meio de conferência visual das fotos disponíveis, já que a divergência pode indicar erro de leitura, troca física do medidor ou registros de ciclos de faturamento distintos.

Após a conferência visual, para o terceiro grupo foi adotada a seguinte decisão: linhas sem foto foram excluídas (não é possível validar a leitura correta sem evidência visual), e linhas com foto foram mantidas, servindo de insumo para a etapa de análise exploratória de imagens.

3.3 Distribuição da posição do medidor e possíveis valores sentinela

A distribuição de Posição do medidor lida é fortemente assimétrica à direita (mediana ≈ 13.577 vs. média ≈ 43.411), com uma cauda longa de valores altos. Dois subconjuntos chamaram atenção por concentrarem valores extremos e repetidos:

- 347 registros com posição igual a 0.

- 15 registros com posição igual a 999999.

A hipótese inicial era de que ambos representassem valores sentinela (placeholders de erro). A conferência visual com as fotos, no entanto, trouxe uma conclusão mais matizada: apenas os casos 0 seguem como possíveis sentinelas, enquanto os casos 999999 foram confirmados como leituras reais, e não erro:

- Casos 0: a causa exata ainda não pode ser afirmada com certeza, mas a hipótese mais provável é que o valor 0 seja utilizado quando não foi possível identificar/ler o valor do medidor na foto (imagem ilegível, ângulo incorreto, ou até fotos de outro objeto, como observado em um caso de foto de porta em vez do medidor). Interpretação atual: placeholder de falha de leitura, e não um valor real de consumo.

- Casos 999999: aqui a evidência é mais conclusiva, o valor realmente aparece no display físico do medidor. Ou seja, existem medidores com leituras genuinamente no limite máximo do mostrador (overflow do contador), e não um erro de captura ou de sistema.

Essa distinção é relevante para qualquer etapa futura de modelagem: os casos 0 devem seguir como suspeitos (candidatos a exclusão ou tratamento especial), enquanto os casos 999999 representam uma condição real do medidor e não devem ser tratados como erro.

3.4 Correspondência entre CSV e imagens em disco

Para garantir a integridade referencial entre a base tabular e o acervo de imagens, foi feita uma comparação entre os nomes de arquivo citados na coluna Foto do medidor e os arquivos efetivamente presentes em disco.

- Todas as 11.474 imagens citadas no CSV existem em disco. Nenhuma referência quebrada.

- Das 12.340 imagens em disco, 866 não são citadas em nenhum CSV (imagens “órfãs”).

A hipótese para as imagens órfãs é a existência de capturas realizadas em campo que não geraram registro correspondente na planilha (falha de sincronização) ou fotos extras/descartadas pelos próprios leituristas durante o processo de leitura.

3.5 Análise exploratória das imagens

3.5.1 Padrão de captura

A inspeção de dimensões e tamanho de arquivo mostrou que todas as pastas seguem o mesmo padrão: imagens de 480×360 pixels, com tamanho de arquivo na casa de dezenas de KB. Isso indica um pipeline de captura padronizado (mesmo app/dispositivo/configuração) entre os quatro lotes de extração — um ponto positivo para a etapa de modelagem, já que reduz a variabilidade de entrada do futuro modelo.

3.5.2 Métricas de qualidade de imagem

Após uma inspeção visual inicial em amostra, a análise evoluiu para uma abordagem quantitativa e agregada por pasta, cobrindo a totalidade das imagens de cada lote (e não apenas uma amostra pontual). Foram calculadas quatro métricas por imagem:

| Métrica | O que mede | Método |
| --- | --- | --- |
| Nitidez | Grau de foco da imagem | Variância do filtro Laplaciano |
| Claridade | Brilho médio da imagem | Média da intensidade em escala de cinza (0–255) |
| Contraste | Dispersão de intensidade | Desvio padrão da escala de cinza |
| Ruído | Granulação/interferência aleatória | Estimador de Immerkaer (1996) |

Cada imagem foi então classificada segundo limiares de referência (nitidez < 100 → “Borrada”; claridade < 60 → “Escura”; claridade > 200 → “Estourada”), permitindo agregação por pasta e cálculo do percentual de imagens em cada condição.

3.5.3 Principais resultados

- Volume analisado: ~12.340 imagens, distribuídas em quatro lotes (2.992 / 3.185 / 3.100 / 3.063 imagens).

- Claridade e contraste não são um gargalo: médias e medianas praticamente idênticas entre as quatro pastas (claridade ≈ 120–126; contraste ≈ 51–54), com baixa dispersão. Entre 95,5% e 97,8% das imagens foram classificadas como “Adequada” em termos de claridade; imagens escuras somam apenas 2,2% a 4,4%, e imagens estouradas são praticamente inexistentes (≤ 0,1%).

- Nitidez é o principal ponto de atenção: a distribuição é fortemente assimétrica (mediana ≈ 270–295 muito abaixo da média ≈ 660–690, puxada por uma cauda de outliers que chega a quase 30.000). Apesar disso, 32% a 33% das imagens de cada pasta foram classificadas como “Borrada”. Em outras palavras, a cada 3 fotos, aproximadamente 1 está borrada.

- Ruído: segue um padrão de assimetria semelhante ao da nitidez, mas a maior parte das imagens apresenta ruído baixo, não configurando, isoladamente, um problema relevante.

- Consistência entre lotes: os quatro lotes de extração apresentam perfis de qualidade praticamente idênticos entre si. Não há um lote “pior” que os demais, o que indica que a taxa de ~32% de imagens borradas é uma característica sistemática do processo de captura (equipamento/aplicativo utilizado pelos leituristas, condições de uso em campo), e não um problema pontual, isolado a um lote específico.

A validação visual dessas classificações foi feita observando amostras de imagens próximas à fronteira dos limiares definidos, de modo a confirmar que a separação automática (“Borrada” vs. “Nítida”, por exemplo) faz sentido também sob inspeção humana.

# 4. Principais achados (síntese)

| Achado | Implicação |
| --- | --- |
| Número do medidor não é uma chave única | Necessário aplicar regras de desduplicação antes de qualquer junção/agrupamento por essa coluna |
| Valores 0 na posição do medidor são majoritariamente falhas de leitura | Devem ser tratados como suspeitos, não como consumo real |
| Valores 999999 são leituras reais (overflow do display) | Não devem ser descartados como erro |
| 866 imagens em disco não possuem registro no CSV | Requer decisão sobre uso ou descarte dessas imagens órfãs |
| Captura de imagem é padronizada (480×360 px) entre lotes | Reduz variabilidade de entrada para o futuro modelo |
| Claridade e contraste estão bem controlados (>95% “Adequada”) | Não exigem tratamento prioritário no pré-processamento |
| ~32% das imagens estão borradas, de forma consistente entre lotes | Ponto crítico de atenção; provável causa estrutural do processo de captura em campo |

# 5. Conclusão

A base de dados analisada apresenta boa consistência estrutural: a coluna-chave (Numero do medidor) tem baixo índice de duplicidade, e há integridade referencial quase completa entre os registros do CSV e o acervo de imagens em disco. Os problemas identificados — possíveis valores sentinela (0) na posição do medidor e uma taxa recorrente de imagens borradas — são pontuais, bem delimitados e, principalmente, compreendidos em profundidade o suficiente para orientar decisões de tratamento antes da etapa de modelagem.

O achado mais relevante para o desenho do próximo passo do projeto é a taxa de ~32% de imagens borradas, por ser um padrão sistemático e não um problema isolado de um lote de captura — o que sugere que qualquer solução de pré-processamento (ex.: nitidez/sharpening) precisa ser aplicada de forma padronizada a todo o pipeline, e não apenas a um subconjunto dos dados.

# 6. Próximos passos

Com a base de dados e o acervo de imagens devidamente compreendidos, mapeados e com as regras de tratamento de inconsistências já definidas, a próxima etapa do projeto será a construção da pipeline de leitura automática dos medidores, estruturada em três frentes principais:

- 1. Pré-processamento das fotos — aplicação de tratamentos de imagem (ex.: correção de nitidez/sharpening nas imagens borradas, ajustes de contraste quando necessário, padronização de tamanho/formato) com base nos limiares e métricas de qualidade definidos nesta EDA.

- 2. Criação do modelo — desenvolvimento do modelo de leitura automática (OCR/visão computacional) responsável por extrair o valor numérico exibido no mostrador do medidor a partir da imagem pré-processada.

- 3. Validação prática — avaliação do modelo em cenário real, comparando as leituras extraídas automaticamente com as leituras de referência da base, de forma a mensurar a acurácia e identificar eventuais ajustes necessários no pipeline antes de uma eventual entrada em produção.